Übung Strömumngslehre 12.04.01

Aufgabe 1.4.

gegeben:	ρ → des Wasser

h → Höhe des Wasserstandes

2a → Höhe der Klappe

b → Breite der Klappe

Py

h

a

dy

2a

M

y

Druck im Wasser

P(y) 	=	ρ ∙ g ∙ (h – y) 	= kg/m ∙ s²

P	= F / A	→ F	= P ∙ A mit dy ausgedrückt

dFP	= P(y) ∙ b ∙ dy

dFP	= ρ ∙ g ∙ (h – y) ∙ b ∙ dy

Moment

dM	= ρ ∙ g ∙ (h – y) ∙ b ∙ dy ∙ (a – y)

Integrationsgrenzen :	y = 0 für Unten

y = Y für Oben

M	= ρ ∙ g ∙ b ∫ (h – y) dy ∙ (a – y)

= ρ ∙ g ∙ b ∫ ha – ya – hy + y² ∙ dy

= ρ ∙ g ∙ b ∫ -y ∙(a + h) + ah + y² ∙ dy

= ρ ∙ g ∙ b | 1/3 y³ + a ∙ h ∙ y – ½ y² ∙ (a + h)

obere Grenze h=Y minus untere Grenze h=0

M	= ρ ∙ g ∙ b ( Y³/3 – Y²/2 (a + h) + ahY)

Für h ≥ 2a dann gilt für das Y = 2a

M	= ρ ∙ g ∙ b ( (2a)³/3	- 2a² (a + h) + 2a²h

M	= 2/3 ∙ ρ ∙ g ∙ b  ∙ a³

Für h ≤ 2a dann gilt das Y = h

M	= ρ ∙ g ∙ b  ( h³/3 – h²/2 (a + h) ah²)

M	=	½ ρ ∙ g ∙ b  ( h² ∙ a – h³/3)

Frage: Wann ist das Moment maximal

dM/dh	= ½ ρ ∙ g ∙ b (2h ∙ a – h²)	= 0	→ h =0

→ h =2a

d²M/dh²	= ½ ρ ∙ g ∙ b (2a – 2h) = ρ ∙ g ∙ b (a- h)

h = 0	= d²M/dh² > 0 → Minimum

h = 2a	=	d²M/dh² < 0 →Maximum